Техническа спецификация

по процедура „Избор с публична покана” с предмет:

Закупуване и въвеждане в експлоатация на:

Обособена позиция 1: Робот за автоматично зареждане на фидери за SMD компоненти – 2 бр.;

Обособена позиция 2: Робот за оптична инспекция на спояващата паста на SMD компоненти – 1 бр.;

Обособена позиция 3: Автоматична машина за тестване на платки и зареждане на софтуер върху платките – 1 бр.;

Обособена позиция 4: Робот за защитно лакиране на платки – 1 бр.;

Обособена позиция 5: Робот за автоматичен повърхностен монтаж на електронни/SMD компоненти – 1 бр.;

Обособена позиция 6: Цифрова щанца– 1 бр.;

| № | Наименование на актива | Количество | Минимални технически и/или функционални характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Робот за автоматично зареждане на фидери за SMD компоненти | 2 броя | - Възможност за работа с ролки от 8мм до 56мм дебелина и диаметър от 4инча до 15инча - Време за зареждане на ролките -5бр/мин - Капацитет за 8мм ролки – минимум 1000бр/машина - Съхранение на влагочувствителни компоненти - Софтуер за проследимост - Софтуерна интеграция към ERP - Възможност за работа с баркод 2Д/3Д - Меню на български или английски език |
| 2. | Робот за оптична инспекция на спояващата паста на SMD компоненти | 1 брой | - Реална 3Д инспекция (чрез прожектори и камера) - Възможност за работа с платка с максимален размер над 600мм х 500мм - Възможност за работа с платка с минимален размер ≤ 50мм х 50мм - Вградени конвейери за транспорт на платката - Възможност за измерване на обем спояваща паста - Възможност за работа с Гербер файлове (или аналогични) - Възможност за комуникация с принтера на спояваща паста - Софтуер за импортиране на гербер и CAD файлове - Софтуер за анализ и статистика - Меню на български или английски език |
| 3. | Автоматична машина за тестване на платки и зареждане на софтуер върху платките | 1 брой | - Възможност за тест на вериги, резистори, кондензатори - Минимум 2 генерирани напрежения - Минимум 1 сигнален генератор - Минимум 1 електронен товар - Възможност за измерване на минимум 800 точки - Меню на български или английски език - Софтуер за конверсия на CAD файлове - Възможност за зареждане на софтуер върху наситени платки - Ръчна универсална установка |
| 4. | Робот за защитно лакиране на платки | 1 брой | - Компютърно управление на 3 оси X,Y,Z - Верижен конвейер с автоматична настройка - Ултравиолетова инспектираща светлина - Възможност за работа с 2 вентила - Вентил с опция спрей - Вентил с накрайник тип игла за прецизно лакиране - Вентил с опция филмово покритие - Възможност за работа с баркод 2Д/3Д - Меню на български или английски език |
| 5. | Робот за автоматичен повърхностен монтаж на електронни/SMD компоненти | 1 брой | - Възможност за работа в автоматична линия - Работа с компоненти с минимални размери по-малки или равни на 0,4мм/0,2мм - Работа с компоненти с максимални размери по-големи или равни на 50мм/50мм - Точността на монтаж равна или по-голяма от 50um според стандарт IPC9850 или еквивалент - Капацитет за над 200бр 8мм ленти с компоненти - Скорост на насищане по-голяма или равна на 40 000 компонента/час - Възможност за автоматична смяна на инструментите - Автоматично позициониране на печатната платка спрямо реперите й. - Включен минимален необходим набор от магазини и фидери с капацитет не по-малко от 22бр. 12мм ролки, 8бр. 8мм ролки, 2бр. 16мм ролки. - Възможност за автоматично четене на баркод 2Д/3Д - Меню на български или английски език |
| 6. | Цифрова щанца | 1 брой | - Задвижване с не изискващи поддръжка сервомотори - Работна област не по-малко от 2500 x 1250 mm - Възможност за работа с ламарина с дебелина над 6мм - Линеен магазин с не по-малко от 18 места за инструменти - Улей за детайли с размери минимум 150 x 150 mm - 360° ротация на всички инструменти - Брой удари при щанцоване 1 мм ширина на стъпката – не по-малко от 850 1/min - Автоматичното смазване на поансона - Интерфейс за отдалечена поддръжка - Функция за производство с равномерен гладък ръб - Възможност за разширяване на машината с автоматична система за зареждане и разтоварване - Максимални размери на машината/ Максимално необходимо пространство 6600мм х 7300мм - Меню на български или английски език |